Pengaruh Variasi Temperatur Dan Holding Time Pada Proses Annealing Leaf Spring Dumb Truck Bekas Terhadap Nilai Kekerasan

Eko Nugroho1*, Nurlaila Rajabiah2, Tri Cahyo Wahyudi3, Juda Inai4

1,2,3 Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Metro

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro, Lampung, Indonesia

4Prodi Magister Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Metro

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro, Lampung, Indonesia

*Corresponding author: exonugros@yahoo.com

Abstract

Leaf spring is a flat plate component that is clamped together to obtain product efficiency using metal materials, sometimes requiring high hardness and wear resistance. The steel working process is highly dependent on the heat treatment process and the cooling media used to obtain good product quality. The purpose of this study was to determine the effect of variations in temperature and holding time in the process of annealing used leaf springs and trucks on hardness values. This test has been carried out with each variation, namely, temperature 450oC, 550oC, 650oC and held for 30, 60, and 90 minutes as well as the cooling process using air in the heating furnace room. Based on the data obtained, the influence of temperature media and holding time in the Annealing process of used leaf spring dumb trucks has a low hardness value at a temperature of 650°C with a holding time of 30 minutes, 60 minutes and 90 minutes, the lowest hardness value is at 90 minutes, namely 7.7 While the HRC temperature of 550°C and holding time of 90 minutes reaches 26.9HRC, the hardness value is higher and the same as 450°C with holding time of 90 minutes which reaches 30.8HRC. The influence of temperature and holding time on the annealing process of used leaf spring dumb trucks has the lowest hardness value at a temperature of 650°C with a holding time of 90 minutes, namely 7.7 HRC

Keywords: leaf spring, annealing hardness

Abstrak

Leaf spring adalah suatu komponen pelat datar yang di jepit bersama untuk mendapatkan efisiensi produk dengan menggunakan bahan logam kadang memerlukan kekerasan serta ketahanan aus yang tinggi. Proses pengerjaan baja sangat tergantung pada proses perlakuan panas dan media pendingin yang digunakan untuk mendapatkan kualitas produk yang baik. Adapun tujuan daripenelitian ini untuk mengetahui pengaruh variasi temperatur dan holding time pada proses annealing   leaf spring damb truc bekas terhadap nilai kekerasan. Pengujian ini telah dilakukan dengan masing-masing variasi yaitu, temperatur 450oC, 550oC, 650oC dan dilakukan penahanan waktu 30,60,dan 90 menit serta proses pendinginan menggunakan udara pada ruang tungku pemanas. Berdasarkan dari data yang didapatkan pengaruh media temperatur dan waktu penahan pada proses Annealing leaf spring dumb truck bekas memiliki nilai kekerasan yang rendah pada temperatur 650°C dengan penahanan waktu 30 menit 60 menit dan 90 menit, nilai kekerasan terendah pada 90 menit yaitu 7,7 HRC sedangkan temperatur 550°C  dan penahanan waktu 90 menit mencapai 26,9 HRC nilai kekerasanya lebih tinggi  dan sama seperti 450°C dengan penahan waktu 90 menit mencapai 30,8HRC. Pengaruh pada temperature dan waktu penahan pada proses Annealing leaf spring dumb truck bekas memiliki nilai kekerasan terendah pada temperatur 650°C dengan waktu penahanan 90 menit yaitu 7,7 HRC

Kata kunci: Kata Kunci: leaf spring, annealing, kekerasan

- Pendahuluan

Leaf spring adalah suatu komponen yang banyak di gunakan pada peralatan kendaraan bermotor sebagai bagian dari sistem suspense, Komponen ini biasanya terdiri dari beberapa pelat datar yang di jepit bersama untuk mendapatkan efisiensi produk dengan menggunakan bahan logam kadang memerlukan kekerasan serta ketahanan aus yang tinggi (1). Baja karbon sedang merupakan material yang mempunyai kemampuan las keuletan dan ketangguhan yang baik. Proses pengerjaan baja sangat tergantung pada proses perlakuan panas dan media pendingin yang digunakan untuk mendapatkan kualitas produk yang baik. Produk yang di hasilkan akan memilih sifat mekanis, seperti sifat kekerasan, oleh karena itu baja yang sudah di bentuk memerlukan proses pemanasan dan pendinginan yang tepat terlebih dahulu, guna mendapatkan sifat mekanis yang diinginkan (2). Untuk memperoleh kuat tarik yang diinginkan, maka diperlukan proses pemanasan, waktu penahanan media pendinginan dan juga suhu pemansan yang tepat, serta melihat perbandingan antara sebelum dan sesusah pemanasan terhadap sifat mekanis dan struktur mikro akibat pengaruh perbedaan temperatur pemanasan (3). Penilitian yang dilakukuan bertujuan untuk mengetahui sifat mekanis dan struktur mikro akibat pengaruh temperatur pemanasan, Dengan perbedaan temperatur pemanasan tersebut, maka akan dihasilkan sifat mekanis dan struktur mikro yang berbeda, sifat mekanis yang di maksud adalah kekerasan (4).

Perlakuan panas (Heat Treatment) adalah suatu proses mengubah sifat logam dengan jalan mengubah struktur mikro melalui proses pemanasan, penahanan waktu dan pengaturan kecepatan pendinginan dengan tanpa atau merubah komposisi kimia (5)

Perlakuan panas atau Heat Treatment adalah suatu metode yang bertujuan merubah sifat-sifat mekanik dari logam, seperti contoh kekerasan, kekuatan atau keuletannya. Proses perlakuan panas bertujuan untuk meningkatkan sifat – sifat mekanis, menigkatkan ketahanan terhadap korosi, menigkatkan ketahanan panas, dan mengubah sifat mekanis pada logam. Faktor – faktor yang mempengaruhi hasil dari perlakuan panas mencakup: suhu atau temperatur saat perlakuan panas (Heat Treatment), waktu penahanan (Holding Time), dan media pendinginan. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai kebutuhan, dapat dilakukan variasi berupa temperatur yang berbeda pada saat heat treatment. (6).

Proses annealing Kebanyakan logam paduan yang akan dipakai untuk aplikasi teknik harus mempunyai kombinasi kekuatan (strength) dan keuletan (ductility) yang baik. Logam dapat menjadi lebih keras apabila mendapat pengerjaan dingin (cold working).

Dengan dilakukan proses annealing maka akan terbentuk kristal austenite dan bila didinginkan dengan lambat maka akan dihasilkan kristal ferrit dan pearlite pada baja hypoeutectoid atau pearlite dan sementit network pada baja hypereutectoid. Kenaikan temperatur annealing dan waktu penahanan (holding time) mempengaruhi tingkat kekerasan (7),

Leaf Spring

Leaf spring adalah salah satu jenis suspensi yang terbuat dari beberapa lapisan baja dengan ukuran beragam yang diapit dan disusun di atas satu sama lain untuk membentuk satu bagian melengkung.

Susunan leaf spring dibentuk menjadi bentuk elips menggunakan material spring steel yang memiliki sifat melentur saat tekanan ditambahkan pada kedua ujungnya, tetapi kemudian akan kembali ke posisi semula melalui proses redaman. Sifat Elastisitas pada material spring steel/baja pegas memungkinkan kelenturan dalam suspensi untuk kenyamanan dan pengendalian mobil (8)

Baja Karbon

Baja karbon adalah panduan besi karbon dimana unsur karbon sangat menentukan sifat – sifatnya, sedangkan unsur – unsur panduan lainnya yang biasa terkandung didalamnya terjadi karena proses pembuatannya. Sifat baja karbon biasa ditentukan oleh presentase karbon dan mikrostruktur. Baja karbon (carbon steel). Karbon juga merupakan unsur pengeras besi yang efektif. Oleh karena itu, pada umumnya sebagian besar baja hanya mengandung karbon dengan sedikit unsur paduan lainnya. Perbedaan persentase kandungan karbon dalam campuran logam baja menjadi salah satu pengklasifikasian baja. Berdasarkan kandungan karbon, baja dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu: 	Baja karbon rendah, Baja karbon menengah dan Baja karbon tinggi (9).

Normalizing

Normalizing merupakan pemasan baja sampai di atas temperatur daerah transformasi, ditahan sampai suhunya merata kemudian didinginkan di udara bebas, untuk mendapatkan struktur butiran yang halus dan seragampada umumnya untuk memperbaiki sifat mekanis, (10).

Hardening

Hardening didefinisakan sebagai proses pemanasan sampai mencapai daerah austenit, yaitu kira-kira 30′-50′ diatas garis A3 seperti pada digram fasa kemudian dilakukan pendinginan denga media pendinginan air sampai terbentuknya Martensit. baja yang telah di hardening mempunyai kondisi struktur yang sangat tegang dan getas, sehingga tidak bisa digunakan sesuai dengan penggunaan praktis (10)

Tempering

Tempering adalah suatu proses pemanasan kembali baja yang telah dikeraskan pada temperatur sebelum titik kritis (sub-critical), untuk mendapatkan sifat keuletan dan kekerasan yang lebih baik, dalam proses ini mertensit akan berubah menjadi “Black Martensit”, troostite dan sorbite” yang mempunyai struktur yang lebih baik dan halus. Temperatur tempering tergantung pada sifat yang diinginkan, tapi pada umumnya berkisar antara 180-650’C, (10). Tempering ini terbagi menjadi tiga bagian: Martempering, Austempering dan Maraging.

Annealling

Annealing merupakan salah satu proses laku panas terhadap logam paduan. dalam proses pembuatan suatu produk pada dasarnya annealing dilakukan dengan memanaskan logam atau paduan sampai temperatur diatas suhu transformasi (550°C dan 650° suhu 450°C). Sehingga tercapai perubahan yang diinginkan lalu mendinginkan logam atau paduan tersebut dengan laju pendinginan yang lambat. annealing dapat dilakukan terhadap benda kerja dengan kondisi yang berbeda – beda dan dengan tujuan yang berbeda, tujuan melakukan annealing ialah untuk melunakkan, menghaluskan butir kristal, menghilangkan tegangan dalam dan memperbaiki machinability. Tujuan dari annealing ialah untuk: Mendapatkan baja yang mempunyai kadar karbon tinggi, tetapi dapat dikerjakan mesin atau pengerjaan dingin.

Proses Homogenisasi.

Proses ini dilakukan pada rentang temperatur 1100-12000°C. Proses dipusi yang terjadi pada temperatur ini akan menyeragamkan komposisi baja. Proses ini diterapkan pada ingot baja-baja paduan dimana pada saat membeku sesaat setelah proses penuangan, memiliki struktur yang tidak homogen. Sebagian besar tidak homogen tersebut dapat diatasi pada saat pengolahan ingot baja tersebut. Seandainya ketidak homogenan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, maka perlu diterapkan proses homogenisasi atau diffusional annealing(8).

Holding Time

Holding time dilakukan untuk mendapatkan kekerasan maksimum dari suatu bahan pada proses hardening dengan menahan pada temperatur pengerasan untuk memperoleh pemanasan yang homogen sehingga struktur austenitnya homogen atau terjadi kelarutan karbida ke dalam austenite, difusi karbon dan unsur paduannya (4)

Uji Kekerasan Rockwell

Proses pengujian kekerasan dapat di artikan sebagai kemampuan suatu bahan terhadap pembebanan dalam perubahan yang tetap dengan kata lain, ketika gaya tertentu diberikan pada suatu beban uji yang mendapatkan pengaruh pembebanan beben uji akan mengalami deformasi. Kia dapa menganalisa seberapa besar tingkat kekerasan dari bahan tersebut melalui besarnya bahan yang di berikan terhadap luas bidang yang menerima pembebanan tersebut, (11)

Gambar 1. Rockwell Uji Kekerasan

- Metode Penelitian

- Tahapan Penelitian

Tahap persiapan

Pada tahap ini menyiapan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat dan bahan yang akan diguakan sudah tertera di atas. Untuk yang digunakan adalah pegas daun, gerinda, tungku pemanas, stopwatch dan rockwell

Tahap pengerjaan

Setelah tahap persiapan maka dilakuan tahap pengerjaan. Pegas daun di potong pendek dengan ukuran panjan 100 mm lebar 100 tebal 8 mm dimasukan ke dalam kotak sementasi lalu dipanaskan menggunakan dapur pemanas dengan temperatur 450OC, 550OC, dan 650OC dengan masing-masing penahan holding time 30 menit 60 menit dan 90 menit , kemudian didinginkan diudara bebas atau suhu kamar.

- Tahap pengujian

Setelah pegas daun selesai dilkukan proses annealing, maka dilakukan penujian pada material tersebut. Pengujian yang dilakukan adalah pegujian kekerasan yang dilakukan di Labolatorium Teknik Mesin Um Metro. Pegas daun  yang tidak dilakukan proses annealing  juga dilakuan pengujian. Pengujian Kekerasan dilakukan untuk mengetahui seberapa kekerasan dari benda uji sehingga dapat diketahui distribusi kekerasan serta kekerasan rata-rata dari benda uji. Alat uji pada benda uji menggunakan pengujian kekerasan rockwell.

Adapun tujuan daripenelitian ini untuk mengetahui pengaruh variasi temperatur dan holding time pada proses annealing   leaf spring damb truc bekas terhadap nilai kekerasan

- Hasil dan Pembahasan

Adapaun pengolahan data leaf spring yang telah di potong sepuluh bagian spesimen dengan ukuran 4x4 cm satu specimen tanpa proses annealing sedangkan sembiln specimen lainya menggunakan proses annealing, pengujian ini telah dilakukan dengan masing-masing variasi yaitu, temperatur 450oC, 550oC, 650oC dan dilakukan penahanan waktu masing-masing 30 menit, 60 menit dan 90 menit serta proses pendinginan menggunakan udara pada ruang tungku pemanas (furnance).

Hasil Pengujian Kekerasan Rockwell

Adapun analisa data dari pengujian kekerasan rockwell leaf spring, tanpa di annealing  dan leaf spring sudah di annealing  pada temperatur 450°C, 550°C dan 650°C adalah sebagai berikut:

- Grafik hasil pengujian kekerasan rockwell  leaf spring dengan  prorses annealing pada temperatur 450°C

Gambar 2.  Grafik perbandingan nilai kekerasan temperatur 450°C

Dari penjelasan gambar 2. diperoleh pengujian kekerasan rockwell pada leaf srping  tanpa proses annealing dan leaf spring setelah di proses annealing dengan temperatur 450°C dan waktu penahanan 30 menit 60 menit, dan 90 menit dengan pendinginan pada ruang tungku pemanas. pada leaf spring  tanpa proses annealing dengan nilai kekerasanya 36,6 HRC, dan untuk leaf spring  setelah dilakukan proses annealing  dengan waktu penahanan 30 menit  nilai kekerasanya menurun menjadi 33,8 HRC, pada waktu penahanan 60 menit menurun menjadi 31.4 HRC dan pada waktu penahanan 90 menit nilai kekerasan menurun menjadi 30,8 HRC. Hal ini terjadi karena waktu penahanan berpengaruh terhadap nilai kekerasan suatu material, karena semakin lama waktu penahanan maka karbon yang terdifusi semakin banyak dan banyaknya karbon yang terdifusi mempengaruhi kekerasan material

- Grafik hasil pengujian kekerasan rockwell  leaf spring dengan  prorses annealing pada temperatur 550°C

Gambar 3 Grafik perbandingan nilai kekerasan temperatur 550°C

Dari penjelasan gambar 3 diperoleh pengujian kekerasan rockwell pada leaf srping tanpa proses annealing dan leaf spring setelah di proses annealing dengan temperatur 550°C dan waktu penahanan 30 menit 60 menit, dan 90 menit dengan pendinginan pada ruang tungku pemanas. pada leaf spring  tanpa proses annealing dengan nilai kekerasanya 36,6 HRC, dan untuk leaf spring  setelah dilakukan proses annealing  dengan waktu penahanan 30 menit  nilai kekerasanya menurun menjadi 28,6 HRC, pada waktu penahanan 60 menit menurun menjadi 27,5 HRC dan pada waktu penahanan 90 menit nilai kekerasan menurun menjadi 26,9 HRC. Hal ini terjadi karena waktu penahanan berpengaruh terhadap nilai kekerasan suatu material, karena semakin lama waktu penahanan maka karbon yang terdifusi semakin banyak dan banyaknya karbon yang terdifusi mempengaruhi kekerasan material.

- Grafik pengujian kekerasan rockwell leaf spring dengan proses annealing pada  temperatur 650°C

Gambar 4 Grafik perbandingan nilai kekerasan temperatur 650°C

Dari penjelasan gambar 4 diperoleh pengujian kekerasan rockwell pada leaf srping  tanpa proses annealing dan leaf spring setelah di proses annealing dengan temperatur 650°C dan waktu penahanan 30 menit 60 menit, dan 90 menit dengan pendinginan pada ruang tungku pemanas. pada leaf spring  tanpa proses annealing dengan nilai kekerasanya 36,6 HRC, dan untuk leaf spring  setelah dilakukan proses annealing dengan waktu penahanan 30 menit  nilai kekerasanya menurun menjadi 19 HRC, pada waktu penahanan 60 menit menurun menjadi 15,2 HRC dan pada waktu penahanan 90 menit nilai kekerasan menurun menjadi 7,7 HRC. Hal ini terjadi karena waktu penahanan berpengaruh terhadap nilai kekerasan suatu material, karena semakin lama waktu penahanan maka karbon yang terdifusi semakin banyak dan banyaknya karbon yang terdifusi mempengaruhi kekerasan material

- Grafik Hasil Perbandingan Nilai Kekerasan Pada Variasi Temperature Dan  Holding Time 30 Menit

Gambar 5. Grafik perbandingan nilai kekeran pada variasi temperatur dan

holding time 30 menit

Dari penjelasan Gambar 5 diperoleh pengujian kekerasan rockwell pada leaf srping  tanpa proses annealing dan leaf spring setelah di proses annealing dengan holding time 30 menit dan variasi temperature 450°C,550°C dan 650°C dengan pendinginan pada ruang tungku pemanas. untuk leaf spring tanpa proses annealing nilai kekerasanya mencapai 36,6 HRC, dan untuk leaf spring  setelah dilakukan proses annealing pada temperature 450°C dengan holding time 30 menit nilai kekerasanya mencapai 33,8 HRC, kemudian temperature 550°C penahanan waktu 30 menit nilai kekerasannya mencapai 28,6 HRC, dan temperature 650°C penahanan waktu 30 menit nilai kekerasanya mencapai 19 HRC, Hal ini terjadi karena variasi temperatur berpengaruh  pada nilai kekerasan suatu material. Semakin tinggi temperature maka semakin turun nilai kekerasannya

- Grafik Hasil Perbandingan Nilai Kekerasan Pada Variasi Temperatur Dan Holding Time 60 Menit

Gambar 6. Grafik perbandingan nilai kekeran pada variasi temperature dan holding time 60 menit

Dari penjelasan Gambar 6 diperoleh pengujian kekerasan rockwell pada leaf srping  tanpa proses annealing dan leaf spring setelah di proses annealing dengan holding time 60 menit dan variasi temperature 450°C,550°C dan 650°C dengan pendinginan pada ruang tungku pemanas. untuk leaf spring tanpa proses annealing nilai kekerasanya mencapai 36,6 HRC, dan untuk leaf spring  setelah dilakukan proses annealing pada temperature 450°C dengan holding time 60 menit nilai kekerasanya mencapai 31,4 HRC, kemudian temperature 550°C penahanan waktu 60 menit nilai kekerasannya mencapai 27,5 HRC, dan temperature 650°C penahanan waktu 60 menit nilai kekerasanya mencapai 15.2 HRC, Hal ini terjadi karena variasi temperatur berpengaruh  pada nilai kekerasan suatu material. Semakin tinggi temperature maka semakin turun nilai kekerasannya

- Grafik Hasil Perbandingan Nilai Kekerasan Pada Variasi Temperature Dan Holding Time 90 Menit

Gambar 7. Grafik perbandingan nilai kekeran pada variasi temperature dan holding time 90 menit

Dari penjelasan Gambar 7 diperoleh pengujian kekerasan rockwell pada leaf srping  tanpa proses annealing dan leaf spring setelah di proses annealing dengan holding time 90 menit dan variasi temperature 450°C,550°C dan 650°C dengan pendinginan pada ruang tungku pemanas. untuk leaf spring tanpa proses annealing nilai kekerasanya mencapai 36,6 HRC, dan untuk leaf spring  setelah dilakukan proses annealing pada temperature 450°C dengan holding time 90 menit nilai kekerasanya mencapai 30,8 HRC, kemudian temperature 550°C penahanan waktu 90 menit nilai kekerasannya mencapai 26,9 HRC, dan temperature 650°C penahanan waktu 90 menit nilai kekerasanya mencapai 7,7 HRC, Hal ini terjadi karena variasi temperatur berpengaruh  pada nilai kekerasan suatu material. Semakin tinggi temperature maka semakin turun nilai kekerasannya.

- Grafik Perbandingan Nilai  kekerasan Keseluruhan

Gambar 8. Grafik Nilai Kekerasan Keseluruhan

Dari penjelasan gambar 8  data yang di peroleh dari hasil penujian kekerasan Rockwell pada leaf spring tanpa proses annealing nilai kekerasanya 36,6 HRC, kemudian penelitian yang telah di lakukan dengan proses annealing pada waktu penahan 30 menit dengan variasi temperature 450°C, 550°C dan 650°C dengan pendinginan ruang tungku pemanas nilai kekerasannya mencapai 33,8 pada temperature 450°C HRC pada temperature 550°C nilai kekerasan 28,6 HRC dan temperature 650°C nilai kekerasan 19 HRC dari grafik 30 menit di simpulkan bahwa semakin rendah nilai kekerasan maka semakin tinggi temperature dan penahan waktu.

Kemudian penelitian yang telah di lakukan dengan proses annealing pada waktu penahan 60 menit dengan variasi temperature 450°C, 550°C dan 650°C dengan pendinginan ruang tungku pemanas nilai kekerasannya mencapai 31,4 pada temperature 450°C HRC pada temperature 550°C nilai kekerasan 27,5 HRC dan temperature 650°C nilai kekerasan 15,2 HRC dari grafik 30 menit di simpulkan bahwa semakin rendah nilai kekerasan maka semakin tinggi temperature dan penehanan waktu.

Kemudian penelitian yang telah di lakukan dengan proses annealing pada waktu penahan 90 menit dengan variasi temperature 450°C, 550°C dan 650°C dengan pendinginan ruang tungku pemanas nilai kekerasannya mencapai 30,8 pada temperature 450°C HRC pada temperature 550°C nilai kekerasan 26,9 HRC dan temperature 650°C nilai kekerasan 7,7 HRC dari grafik 30 menit di simpulkan bahwa semakin rendah nilai kekerasan maka semakin tinggi temperature dan penahananwaktu

Hal ini terjadi karena temperatur berpengaruh terhadap kenaikan kekerasan leaf spring dan waktu penahanan selama proses annealing berpengaruh terhadap meningkatnya kekerasan leaf spring, dimana semakin lama waktu penahanan maka semakin banyak karbon yang terdifusi, karena jumlah karbon yang terdifusi mempengaruhi kekerasan leaf spring Penelitian ini dari data yang didapat menunjukan bahwa waktu penahanan berpengaruh terhadap kekerasan suatu material, semakin lama waktu penahanan maka semakin nilai kekerasanya.

- Kesimpulan

Dari proses analisa pengaruh yang terjadi temperature dan waktu penahanan pada proses Annealing leaf spring dumb truck bekas dengan pendinginan pada ruang tungku pemanas terhadap nilai kekerasan, dengan variasi temperatur 450°C, 550°C dan 650°C dengan masing-masing waktu penahanan 30 menit 60 menit dan 90 menit  Maka dapat disimpulkansebagai berikut:

- pengaruh media temperatur dan waktu penahan pada proses Annealing  leaf spring dumb truck bekas memiliki nilai kekerasan yang rendah pada temperatur 650°C dengan penahanan waktu 30 menit 60 menit dan 90 menit, nilai kekerasan terendah pada 90 menit yaitu 7,7 HRC sedangkan temperatur 550°C  dan penahanan waktu 90 menit mencapai 26,9HRC nilai kekerasanya lebih tinggi  dan sama seperti 450°C dengan penahan waktu 90 menit mencapai 30,8HRC

- pengaruh pada temperature dan waktu penahan pada proses Annealing  leaf spring dumb truck bekas memiliki nilai kekerasan terendah pada temperatur 650°C dengan waktu penahanan 90 menit yaitu 7,7 HRC

Referensi

[1] Indra, S.Dan Nur M.S., 2008 Meningkatkan Mutu Baja Sup 9 Pada Pegas Daun Dengan Proses Perlakuan Panas Sintek Jurnal Februari20l6, (Https://Jurnal. Urnj.Ac.ld/lndex. Php/SintekíArticleNiew/93).

[2] lstiqlaliyah, H &, Rhohrnan, F., 2016, Pengaruh Variasi Temperatur Annealing Terhadap Kekerasan Sambungan Baja St 37 Pada: 05 Januari 2017, (Https://Media. Neliti. Corn/Media/Publications/I 76995-ld-Pengaruh-Variasi- Temperatur-Annealing-Te.).

[3] LanaI S.N., 2017 Pengaruh Proses Annealing Terhadap Perubahan Kekerasan Dan Struktur Mikro Pada Pipa Sa 179 Yang Telah Mengalami Pembengkokan, Mei 2016 (Https://1 23dok.Com/Docurnent/Qv876nIz).

[4] Setiawan, Indra., Sakti Nur, Muhamad., 2008, “Meningkatkan Mutu Baja SUP 9 Pada Pegas Daun Dengan Proses Perlakuan Panas”, Universitas Muhammadiyah Jakarta

[5] Lanal Septiawan Nugroho, (2017), Pengaruh Proses Annealing Terhadap Perubahan Kekerasan dan Struktur Mikro Pada Pipa SA 179 yang Telah Mengalami Pembengkokan, Istitut Teknologi Sepuluh November, Surabaya

[6] R. Edy Purwanto, Subagiyo, Anggit Murdani dan Listiono, 2016. Perlakuan Bahan Praktikum. Polinema Pres, Politeknik Negeri Malang (Polinema).

[7] Widodo, W. S., & Istiqlaliyah, H. (2015). Perencanaan Mesin Pengiris Bawang Merah Dengan Pengiris Vertikal (Shallot Slicer) Dengan Kapasitas 1 Kg/Menit. Jurnal Nusantara Of Engineering, 2(1), 30-36

[8] [Chaudhari, Mayuri A., 2015, “Design and Analysis of Leaf Spring of Tanker Trailer Suspension System”, Department of Mechanical Engg. S.S.V.P.S’s B.S.Deore COE Dhule (MS), India

[9] Nugroho, Lanal Septiawan. 2017. ‘PENGARUH PROSES ANNEALING TERHADAP PERUBAHAN KEKERASAN DAN STRUKTUR MIKRO PADA PIPA SA 179 YANG TELAH MENGALAMI PEMBENGKOKAN’. 1(10–11):92

[10] Sitinjak, Tony, dan Tumpal. J. R. S, 2005. Pengaruh Citra Merek dan Sikap Merek terhadap Ekuitas Merek. Manajemen Merek. Jurnal ISSN : 0854 – 8153 Vol. 12 No. 2

[11] Dieter 1987 Menguasai Prosedur Pengujian Kekerasan Brinell, Vickers Dan Rockwell Universitas Negeri Yogyakarta Pada Mey 2015,