ANALISA KINERJA ALAT INCENERATOR PEMBAKAR SAMPAH

TANPA ASAP YANG RAMAH LINGKUNGAN

Kemas Ridhuan1, Asroni2, Riyan Agung P3., Zulfahmi Ahmad4

1Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Metro

2Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Metro

3Program Studi S1Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Metro

4Program Studi S1Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Metro

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Metro, Lampung.

kmsridhuan69@gmail.com -

asroni14@yahoo.com

Abstrak

Pembakaran sampah secara langsung dapat mengakibatkan pencemaran udara karena menghasilkan gas CO, NOx, SOx, HC dan CO2 yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Pembakaran sampah yang aman dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yaitu dapat menggunakan alat insenerator. Pembakar sampah pada insenerator tanpa menghasilkan asap, karena asap sudah dibersihkan di Scubber dengan menggunakan air spuyer. Proses pembakaran sampah pada incenerator menggunakan bahan bakar limbah oli bekas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kapasitas pembakaran, jumlah bahan bakar limbah oli bekas yang digunakan, lama waktu pembakaran serta kadar CO dan CO2 asap yang dibersihkan. Metode penelitian yang dilakukan yaitu melakukan pengujian pada alat incenerator, dengan menggunakan sampah anorganik seperti plastik, karet dan kertas sebanyak 10 kg. Kemudian dibakar di cember menggunakan burner berbahan bakar oli bekas dengan debit aliran bahan bakar 40 ml/menit. lalu hasil asap pembakaran sampah akan mengalir ke scubber dan dibersihkan dengan air yang dikabutkan. Hasil penelitian menunjukkan sampah anorganik sebanyak 10 kg dapat dibakar di cember selama 36 menit atau kapasitas alat insenerator tersebut berkapasitas 17,6 kg/jam, dengan suhu pembakaran tertinggi di cember sebesar 565,6ºC atau menghasilkan kalor pembakaran Q sebesar 67.685 kJ. Kemudian sisa hasil pembakaran berupa bungkahan plastik sebesar 1,2 kg. Dan suhu asap pembuangan ke lingkungan sebesar 54,5 ºC.

Kata kunci: Insenerator, Sampah, Asap, Pembakaran, Scubber.

Direct burning of waste can cause air pollution because it produces CO, NOx, SOx, HC and CO2 gases which can affect human health. Burning waste that is safe and does not cause environmental pollution is by using an incinerator. Burning waste in the incinerator produces no smoke, because the smoke has been cleaned in the Scubber using an air sputter. The process of burning waste in an incinerator uses used oil waste as fuel. The aim of this research is to determine the combustion capacity, the amount of used oil waste fuel used, the burning time and the CO and CO2 levels of the smoke that is cleaned. The research method used was testing the incinerator, using 10 kg of inorganic waste such as plastic, rubber and paper. Then burned in cember using a burner fueled by used oil with a fuel flow rate of 40 ml/minute. then the smoke from burning waste will flow into the scourber and be cleaned with atomized air. The research results show that 10 kg of inorganic waste can be burned in cember for 36 minutes or the capacity of the incinerator is 17.6 kg/hour, with the highest combustion temperature in cember being 565.6ºC or producing a combustion heat Q of 67,685 kJ. Then the remaining combustion results are in the form of plastic lumps amounting to 1.2 kg. And the temperature of exhaust smoke into the environment is 54.5 ºC.

Keywords: Incinerator, Garbage, Smoke, Combustion, Scubber.

PENDAHULUAN

Sampah merupakan suatu bahan bekas atau buangan sisa hasil dari usaha atau kegiatan yang sudah tidak bermanfaat lagi, bahkan menjadi bahan yang akan menimbulkan masalah atau persoalan. Sampah setiap hari akan terus dihasilkan dan tidak akan pernah berhenti selama manusia tetap ada. Jumlah sampah akan terus bertambah seiring bertambanya jumlah penduduk, disertai dengan perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat. Jumlah sampah akan terlihat jelas di tempat penampungan akhir sampah (TPAS). Keberadaan sampah dapat menimbulkan beberapa masalah terhadap kesehatan juga mengganggu kelestarian fungsi lingkungan. Lingkungan tampak akan menjadi  terlihat kumuh, kotor dan jorok yang menjadi tempat berkembangnya organisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Sampah berpotensi sebagai sumber penyebaran penyakit, maka harus segera diatasi dan ditangani. Cara sederhana yang biasa dilakukan oleh banyak orang dan paling mudah diantaranya yaitu membakar sampah itu,  seperti membakar sampah di dalam sebuah drum atau bak sampah.

Pembakaran sampah akan menimbulkan permasalahan selanjutnya yaitu menghasilkan asap dan asap dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan udara karena menghasilkan gas pencemar udara. Menurut Sugiarti (2009) Gas pencemar udara yang paling dominan mempengaruhi kesehatan manusia yaitu korbon monooksida (CO), nitrogen oksida (NOx), belerang oksida (SOx), hidro karbon (HC) dan partikel (particulate) serta gas rumah kaca carbon dioksida (CO2). Pengaruh gas pencemar udara terhadap kesehatan manusia  seperti;  merusak susunan haemoglobin darah, penyakit ispa, iritasi tenggorokan,  penyakit pneumokinosis,  kardiovaskuler dan kanker.

Oleh karenanya pembakaran sampah harus dilakukan dengan tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan yaitu dengan menggunakan alat incenerator. Incenerator merupakan alat pembakar sampah tanpa menghasilkan asap karena asap tersebut telah dibersihkan dibagian unit yang bernama Scubber. Menurut Adu (2022) bahwa pada insinerator ada untuk membersihkan asap yaitu unit scrubbing basah untuk adsorpsi kering polutan organik dalam asap menggunakan bubuk arang aktif lokal. Asap atau keluar dari incenerator tidak lagi atau minimum mengandung gas pencemar udara.

Namun proses pembakaran yang terjadi pada alat incenerator tersebut memerlukan bahan bakar untuk membakar sampah tersebut. Bahan bakar yang biasa dipakai pada umumnya menggunakan bahan bakar gas ataupun minyak. Pengguna bahan bakar fosil tersebut dirasa kurang efisien, karena ada biaya untuk pembelian bahan bakar dan nilainya cukup besar sehingga meningkatkan biaya oprasional. Harga bahan bakar fosil sekarang cenderung meningkat, karena diimport sehingga tergantung pada harga pasar global. Perlunya diupayakan penggunaan bahan bakar alternatif penggantinya, seperti bahan bakar alternatif limbah oli bekas.  Oli bekas merupakan minyak pelumas sisa pemakaian dari operasinal suatu mesin yang sudah tidak terpakai lagi dan dibuang. Masih banyak orang yang suka membuang oli bekas secara sembarangan dan ini dapat membahayakan lingkungan karena oli bekas merupakan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Limbah oli mengandung senyawa Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) bersifat mutagenik sehingga dapat membahayakan ekosistem, mencemari air, tanah dan kesehatan manusia.

Limbah oli bekas lebih lanjut dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan yang lebih berguna. Pemenfatan limbah oli bekas akan lebih efektif dan efisien jika digunakan sebagai bahan bakar. Oli bekas mengandung banyak bahan kimia. Hal ini membuatnya dapat terbakar. Menurut T.I. Putra (2019) penggunaan oli bekas salah satunya sebagai bahan bakar karena mengandung energi yang tinggi. Energi termal atau nilai kalor yang dihasilkan dari pembakaran oli bekas cukup besar. Dan oli bekas memiliki nilai kalor yang cukup tinggi sebagai syarat dari bahan bakar. Menurut Kusnadi (2020) bahwa energi pembakaran yang dihasilkan pada kompor berbahan bakar oli bekas sebesar 3,735 kal/detik.

Maka perlu dikaji mengenai pembakaran bahan bakar limbah oli bekas pada incenerator sampah yang ramah lingkungan pada efisien terbaiknya. Berapa banyak sampah yang dapat dibakar dengan menghabiskan berapa banyak bahan bakar oli bekas dan dengan waktu berapa lama. Dianalisa juga suhu pembakaran di ruang bakar dan suhu di scubber serta suhu gas asap yang dibuang ke lingkungan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan menguji kemampuan kerja alat insenerator dalam membakar sampah anorganik. Mengetahui perbandingan banyaknya sampah yang dibakar dengan bahan bakar oli bekas yang digunakan terhadap waktu proses pembakaran sampah. Kemudian diukur juga suhu pembakaran sampah di cember, suhu pembersihan asap di scubber serta suhu asap buang ke lingkungan.

a) Alat insenerator, berbentuk silinder tinggi 140 cm dan diameter 80 cm. Tunggi ruang udara untuk pembakaran yaitu 30 cm. Diameter pipa saluran asap buang 15 cm dan panjang 45 cm. Dinding silinder dari bahan plat baja dengan tebal 3 mm dan bahan baja St. 37.

b) Scubber berbentuk silinder dengan tinggi 90 cm dan diameter 70 cm dari bahan plat baja dengan tebal 3 mm dan bahan baja St. 37. Menggunakan spuyer dengan mata pancaran air sebanyak 5 buah. Dengan debit aliran 11 liter permenit. Air pembersih dialirkan oleh pompa dengan daya 185 Watt

c) Burner pembakaran bahan bakar menggunakan bahan bakar oli bekas. Burner    berbentuk silinder dengan diameter 20 cm dan tinggi 28 cm. Dan plat baja st 37 dengan tebal 4 mm.

c) Pengujian kerja alat insenerator di Laboratorium Teknik Mesin UM. Metro. Api pembakaran bahan bakar oli bekas diburner membakar sampah yang ada di cember. Asap pembakaran mengalir ke scubber. Kemudian asap tersebut dibersihkan dengan menggunakan air yang semprotkan melalui 5 spuyer. Dan asap yang sudah dibersihkan akan keluar ke lingkungan melaui pipa output.

Gambar 1. Rangkaian Alat Incenerator

Keterangan:

- Tabung oli

- Blower

- Burner

- Ruang bakar (cember)

- Pipa Penghubung

- Pipa Spuyer

- Pipa output asap

- Tabung Wet Scrubber

- Pipa output air

- Bak penampung air

Hasil dan Pembahasan

Setelah dilakukan pengujian pada alat  Incenerator dengan sampah anorganik maka didapatlah data temperatur yang ditampilkan pada gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2. Temperatur pembakaran pada unit Incenerator.

| Jumlah Sampah (kg) | Waktu Pembakaran (menit) | Abu Pembakaran (kg) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 36 | 1,2 |

- Kapasitas pembakaran

Kapasitas pembakaran merupakan banyaknya sampah yang dibakar dalam satu kali proses menghabiskan waktu, maka kapasitas pembakaran yaitu :

:Kp = mt =10 kg36 menit =0,28kgmenit16,7kg/jam

Pada incinerator ini memiliki satu burner, yang berada di bawah sampah dan tengan. Untuk sampahyang berada di samping akan sulit terbakar dengan cepat.

- kalor pembakaran sampah

Temperature pembakaran sampah yang dihasilkan cukup besar, maka besarnya panas yang terjadi pada ruang cember dari proses pembakaran sampah di diketahui  sebagai berikut :

Q = m . c . 𝚫T

= 10  x 12.661 x  (565 – 31)

= 67.685.706J

= 67.685 kJ

Untuk jumlah sampah yang dibakar dapat dibuat sebanyak 15 kg sampai maksimum 20 kg, namun hal ini akan berdampah pada temperature pembakaran yang sangat tinggi, sehingga dinding cember dapat melunak atau penyot.

- Jumlah bahan bakar oli bekas

Pemakaian bahan bakar oli bekas sangat dipengaruhi oleh debit aliran bahan bakar oli bekas dan banyaknya sampah yang dibakar, ini berdampak ke lama waktu pembakaran sampah. Debit aliran bahan bakar oli bekas yaitu 60 ml/menit dan waktu pembakaran sampah 36 menit. Maka jumlah bahan bakar oli bekas yang terpakai sebanyak :

Go = Q x t

= 60 ml/menit x 36 menit

= 2.160 ml. = 2,16 liter

Untuk menghabiskan sampah sebanyak 10 kg, incenerator memerlukan bahan bakar oli bekas sebanyak 2,16 liter.

- Presentase penurunan temperature pada incenerator

Temperatur merupakan ukuran yang penting dari suatu pembakaran incinerator. Untuk mengetahui besar presentase penurunan temperatur pembakaran sampah di ruang bakar incinerator dengan temperature yang dibuang ke udara luar dapat di peroleh sebagai berikut :

TSa = ΔTT1 . 100%

TSa = T1-T5T1 . 100%

TSa = 565,6-54,5565,6 . 100%

TSa = 90,3%

Hasil pembersihan asap di scrubber menunjukkan penurunan temperature yang sangat besar, sehingga asapyang dibuang ke lingkungan tidak akan menyebabkan pemanasan global.

- Persentase abu hasil pembakaran

Persentase jumlah abu hasil sisa pembakaran sampah diperoleh sebagai berikut :

ηab = abm x 100

= 1,210 x 100

= 12,0%

Jumlah abu sisa pembakaran sampah anorganik sangat sedikit sekali yaitu 1,2 kg atau 88,0% dari jumlah awal sampah. Hal ini menunjukan bahwa pengurangan sampah dengan pembakaran incinerator ini cukup signipikan dapat mengurangi volume sampah yang ada.

- Persentase Penurunan Kadar CO2 dan CO

Kadar CO2 dan CO adalah limbah gas hasil pembakaran yang mengandung polutan berbahaya. Untuk upaya menurunkan kadar CO2 yaitu dengan cara membersihkan asap hasil pembakaran  dengan air melalui spuyer di ruang scubber yang berjumlah 5 buah dengan ukuran lubang nozzle 0,8 mm berbahan tembaga. Maka kadar CO2 dapat diketahui dengan persentase berikut:

CO2 = Δ CO2  CO2  ×100%

CO2 = CO2 1 - CO2 3  CO2 1 ×100%

CO2 = 5000ppm-3535ppm5000ppm ×100%

CO2 = 29,3 %

Dan persentase untuk penurunan kadar CO dapat diketahui berikut:

CO = ΔCOCO × 100%

CO = CO 1 – CO 3 CO 1 × 100%

CO = 4790ppm-2883ppm4790ppm × 100%

CO = 39,81 %

Berdasarkan peneliti sebelumnya,  Israni Silvia (2016) mengatakan bahwa menurut ASHRAE 62-2001, standar batas konsentrasi CO2 ruangan adalah tidak melibihi 1.000 ppm. Dan menurut OSHA nilai ambang batas CO2 yang dianjurkan yaitu 500 ppm. ASHRAE (American Society Of Healting Refrigerating and Aie Condition) merupakan sebuah asosiasi yang bergerak dibidang pengondisian udara. Sedangkan OSHA merupakan badan pengawas besar Amerika Serikat yang memiliki kekuatan visitorial untuk memeriksa tempat kerja.

KESIMPULAN :

- Dari hasil pengujian didapat kapasitas pembakaran sampah anorganik pada incinerator yaitu 16,7 kg/jam

- Jumlah bahan bakar oli bekas yang digunakan yaitu 2,16 liter

- Temperature pembakaran sampah anorganik di cember tertinggi yaitu 565,6ºC dengan jumlah panas pembakaran sampahnya yaitu sebesar 67.685 kJ

- Persentase abu sisa hasil pembakaran sampah yaitu 12% atau 1,2 kg.

- Persentase Penurunan Kadar CO2 dan CO pada asap pembuangan yaitu

CO2 = 29,3% dan CO = 39,81%

SARAN :

Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan pengaruh jumlah

pipa udara 3, 5 dan 7 terhadap hasil arang dan asap cair juga waktu pirolisis serta suhu pirolisis, tetapi tanpa menggunakan sumber panas (pembakaran) bahan bakar biomassa, dimana bahan baku biomassa berfungsi sekaligus sebagai bahan bakar. Hal ini untuk lebih menghemat dalam proses produksi pada proses piroisis ini. Lalu diameter dalam pipa kondensor dapat menggunakan ukuran 1/5 inch, untuk lebih memungkinkan gas asap dapat mengalir keluar menuju kondensor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Metro yang telah memberikan bantuan dana penelitian ini, dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Metro atas bantuan dana penelitian OPR (Operasional Penelitian Rutin) tahun akademik 2021/2022, serta rekan-rekan dijajaran Program studi Teknik Mesin UM.Metro yang telah mambantu, dan tidak lupa Mahasiswa Teknik Mesin yang terlibat dalam penelitian ini. Terima kasih semuanya.

.

DAFTAR PUSTAKA

- Adu, Ohene, Robert,. Gyasi, Fosu, Samuel,. Dkk, 2022, Design and construction of a gas ﬁlter system for hospital incinerators, Elsevier, Environmental Challenges 9 – 100651

- Gusdini, ninin., Mediana, Nadya, dkk, Uji Kinerja Insinerator dan Alat Pengendali Pencemaran Udara untuk Meminimalkan Dampak Limbah B3, Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 24 No.1, Hal 001-009, e-ISSN 2548-6101 p-ISSN 1411-318X.

- Hadadiyan, Mohammadhossein,. Arjmandi, Hamed,. Dkk., (2023), Integrated optimization of geometrical parameters and flow variables for industrial incinerator performance improvement, Elsevier, Results in Engineering 20 – 101577

- Junaidi,. Kurniawan, Eddy,. Dkk, 2021, Analisis Laju Aliran Udara dan Laju Aliran Massa Bahan Bakar Terhadap Beban Pembakaran Sampah pada Incinerator Berbahan Bakar Limbah Oli Bekas,  Jurnal Engine: Energi, Manufaktur, dan Material  Vol. 5, No. 1, Hal.: 17-23.  e-ISSN: 2579-7433

- Kusnadi, Andi., Djafar, Romi., dkk,. (2020),  Pemanfaatan Oli Bekas Sebagai Bahan Bakar Alternatif Kompor Yang Ramah Lingkungan, Jurnal Teknologi Pertanian Gorontalo (JTPG) e-ISSN 2503-2992   p-ISSN 2502-485X, Volume 5 Nomor 2.

- Mahardhika, Enggal, K,. Santoso, Teguh, D., (2020), Pengaruh Kecepatan Udara dan Debit Bahan Bakar pada Pembakaran Burner Berbahan Bakar Oli Bekas,   JURNAL TEKNIK MESIN – ITI Vol. 4 No. 3,   ISSN: 2548-3854

- Pratama, Annasruddin,. Basyirun, dkk,. (2020), Rancang Bangun Kompor (Burner) Berbahan Bakar Oli Bekas, Mekanika: Majalah Ilmiah Mekanika,  Vol. 19 Nomor 2, Hal. 95.

- Sugiarti (2009), Gas Pencemar Udara  Dan Pengaruhnya Bagi Kesehatan Manusia, Jurnal  Chemi ca   Vo/.  10  No mo r  1,   hal 50-58.

- T. I. Putra, N. Setyowati, and E. Apriyanto, 2019,  “Identifikasi Jenis Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Rumah Tangga: Studi Kasus Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma,” Nat. J. Penelit.